电荷泵电压反转器--TP7660

测试电路：

概述：

TP7660是一款DC/DC电荷泵电压反转器专用集成电路。芯片输入工作电压范围广，能将输入范围为2.5V～11V的电压转换成相应的-2.5V～-11V的输出，并且只需外接两只电容，无需电感，降低了损耗、面积及电磁干扰。该芯片电压转换精度高（99.9%），电源转换效率高（98%），无负载电流小、驱动能力强。

1)	测试无负载时VOUT,频率FOSC,输入电流IIN（VDD=10V）

- 特性：

- 输入电压工作范围广：	2.5V～11V

- 电压转换精度高：		99.9%

- 3)  电源转换效率高：		98%

- 4)	  低功耗，无负载电流为：40uA（输入5V）

- 5)  输出电阻小：			50Ω（输入5V）

- 6)  外围元器件少：	只需外接2只电容

- 7)  静电击穿电压高：		可达3KV

- 8） SOP-8封装

2)	测试带负载时VOUT

主要参数及工作特性：

(TA=25℃,VDD=5V，RL为负载电阻除非特别说明)

| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VDD | 电源电压 |  | 2.5 |  | 11.0 | V |
| IQ | 无负载电流 | RL=∞ |  | 40 | 60 | uA |
| ROUT | 输出电阻 | IOUT=10mA |  | 50 |  | Ω |
| FOSC | 振荡频率 | 管脚7开路 |  | 10 |  | KHz |
| PEFF | 电源效率 | RL=5KΩ | 95 | 98 |  | ％ |
| VOUTEFF | 转换精度 | RL=∞ | 98 | 99.9 |  | % |

特性曲线：（TA=25℃,VDD=5V除非特别说明）

（Vdd=10V）							（Vdd=10V）

典型应用电路：

外接频率：

电路并联：

若要降低输出电阻可将芯片并联使用：

电路级联：

若要生成较高的输出负电压，可采用芯片级联的形式

倍压电路：

倍压与反压电路：